APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ITEM 1 - Controlador Logico Programável – CLP

Alimentação 10 a 30 Vdc, Ihm Touch Screen Integrada Ao Clp de 10,4", Resolução de 640 x 480 Pixels; 12 Entradas Digitais, 6 Entradas Analógicas (4-20ma/10v), Sendo 04 Entradas de Pulso/totalizador; 12 Saídas a Transistor, 4 Saídas Analógicas (4-20ma/10v); Tensão Das Portas Logicas de 24v, Proteção Frontalip65; Linguagem de Programação Padronizada Pela Iec 61131-3, Entrada para Cartão de Memória; Medindo Aproximadamente (230,6 x 303,3 x 89)mm; 3 Portas Seriais (rs232/rs485), Porta Ethernet Dual Rj45;

O software de programação deverá apresentar as seguintes características mínimas:

• Programação do CLP e de Interface Homem Máquina (IHM) compatível;

• compatível com ambiente gráfico padrão Windows:

• Linguagem de programação Ladder (LAD) e diagrama de blocos de funções (FBD);

• Funções de programação compatível com normal IEC 61131;

• Verificação on-line dos programas carregados na CPU;

• Parametrização e configuração de Hardware, com possibilidade de autoconfiguração online.

Com Manual de Instrução em português. Suporte e assistência Técnica. Garantia mínima de 12 meses.

ITEM 2 - Robô; Braco Robótico; Elétrico

Robô; Braco Robótico; Elétrico; 110-220vac (adaptador Externo, 48vdc); Com 04 Graus de Liberdade; para Manipulação de Cargas de Até 500g; Freio Via Software; Distancia de Manipulação de Até 440mm; Programação Drag-to-teach, Scripts de Blocos Visuais, Scripts Em Linguagem Lua; Calibração Via Software; e Fonte de Alimentação; Garra Eletromagnética Em Miniatura Com Tamanho De(65,5 x 26 x 20)mm; Forca de Aperto de 3,5n a 5n, Interface de Comunicação Por I/o Digital.; Modo de Comunicação Tcp/ip, Modbus, Tcp, Repetibilidade de 0,05 Mm; Com Manual de Instrução em português. Suporte e assistência Técnica. Garantia mínima de 12 meses.

ITEM 3 - Multímetro Digital Cat II 600V

Multímetro; Caixa Em Plástico Resistente (abs); Tipo Digital, CAT.II; Portátil; Display Lcd 3.1/2"(2000 Contagens), tensão Dc Faixa:200mv/2v; 20v,200v,1000v, Tensão Ac Faixas: 200v,750v; Dc 200u/2m/20ma/200ma/10a, resistência: faixa: 200 Ohms; 2kohms,20kohms, 200kohms, 2000kohms, 20mohms, 200mohms - Teste de Hfe 0 ~ 1000; Diodo, continuidade, bateria, acessórios: par de Pontas de Prova, bateria, Manual de Instruções em português; Garantia mínima de 12 meses.

ITEM 4 - Alicate Eletrônico; Corpo Em Plástico Resistente; Tipo Amperímetro Digital Portátil

True Rms, Cat III 1000v, Cat IV 600v; Visor Lcd Com Backlight; Faixas de Corrente: Ac (garra Fixa) Até 999,9a, Ac(garra Flexível) Até 2500a, Dc Até 999,9a; Faixas de Tensão: Ac Até 1000v, Dc Até 1000v; Frequência 500hz, Capacitância 1000 Microf; Resistencia 60000 Ohm, Continuidade Menor Ou Igual 30 Ohm; Com Inrush, Filtro Passa Baixa, Hold, Gravação de Mínimo, Máximo, Media e Partida; Abertura Da Garra 34mm, Com Garra de Corrente Flexível, Pontas de Prova, 2 Baterias, Estojo; Manual Operação/serviço em português, Esquema Elétrico, Garantia Mínima 12 Meses;

ITEM 5 - Gerador de Funções; Tipo Digital

Operações: Senoidal, Quadrada, Triangular, Rampa, pulso, Ttl, Cmos, Dente de Serra e Varredura; Faixa de Frequência: 0,02mhz a 2mhz (7 Faixas); Display Digital Led 7 Segmentos, 6 Dígitos, Função e Parâmetros Forma de Onda; Frequencímetro Com Modo Externo e Interno; Impedância de Saida 60 Ohms Mais Ou Menos 5%; Impedância de Entrada: 1 Mohms; Atenuação: -20db Fixo e Continuamente Variável; Ambiente de Operação: 0 Graus a 40 Graus Celsius, rh Menor Que 85% (sem Condensação); Alimentação: 110v/230v Ac Mais Ou Menos 10%, 50hz/60hz; Medindo 90mm de Altura x 255mm de Largura x 255mmde Profundidade; Peso: 2kg; Acompanha Cabos de Alimentação; Garantia mínima de 12 Meses; Com Certificado de Garantia e Manual de Instruções em português;

ITEM 6 - Osciloscópio; Digital; Banda de 100mhz, 02 Canais

Taxa de Amostragem 2gs/s; Faixa Da Base de Tempo: de 5ns a 50s/div; Comprimento de Memória 2500 Pontos; Interface Usb No Painel Frontal para Drive Flashchusb; Porta Usb para Conexão Com o Pc Display Colorido Tft de 7 Polegadas; Tipos de Trigger: Borda, Largura de Pulso e Vídeo, Entrada para Trigger Externo; 34 Medidas Automáticas e Medidas Com Cursores para Amplitude e Tempo; Função Fft, Resolução Vertical 8 Bits, Sensibilidade Vertical de 2mv a 5mv/div Nas Entradas Bnc; Tensão Na Entrada de 300vrms Cat Ii; Incluso Software de Conectividade, 2 Pontas de Prova x 10 Catii (300 Vrms); Com Certificado de Calibração Standard; Com Manual de Operações em português, Garantia Mínima de 12 Meses;

ITEM 7 - Fonte de Alimentação; Em Plástico Resistente; Simétrica; Display 3 Dígitos

Em Plástico Resistente; Simétrica; Display 3 Dígitos; Configuração Dos Modos Serie E paralelo Através do Painel Frontal; Digital de Bancada; Apresentação Simultânea Da Tensão e Corrente de Saida; Duas Saídas Variáveis: 0-32V, 0-5A; Saida Fixa: 5V-3A; Ajuste de Tensão e Corrente Através de Potenciômetros de Precisão; Botão para Habilitar As Saídas; Consumo Aprox. 520w Máximo; Indicadores (led) de Operação; Altitude: 2000m Máximo; Alimentação Selecionável: 115v/230v +/- 10% - 50-60hz; Circuito de Proteção de Sobrecarga; Dimensões 170 x 260 x 315mm (a x l x P); Resfriamento Com Ventilação Forcada; Acompanha: Manual de Instruções em português, Cabo de Conexão Banana/jacaré (2 Pares), Cabo de Alimentação(1 Peca); Garantia Mínima: 12 Meses

ITEM 8 - Conjunto didatico prototipagem IoT - ESP32

Conjunto didático para prática de plataforma de prototipagem IoT, contendo no mínimo: Raspberry Pi 4 Model B 8GB ou compatível. Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6 (ESP32) ou compatível com configuração mínima: Memória 4MB Flash + 520KB RAM + 448KB ROM ou compatível. Conectividade WiFi 802.11 b/g/n (AP + STA) + Bluetooth 4.2 + LoRaWAN. GPIOs para Periféricos:	UART + SPI + I²C + PWM + ADC + DAC. Possibilitar ensaios práticos abrangendo: Temperatura. Umidade do Ar. Geolocalização. Acelerômetro. Luminosidade. Imagem. Acompanhar manual técnico em português, roteiros de experimentos com instrução para o aluno e professor, no formato impresso e em mídia digital. Garantia mínima de 12 meses.

ITEM 9 - Conjunto Didático Arduino e Sensores

Para Uso Em Laboratório de Eletrônica; Tipo Kit Arduino; Contendo 01 Arduino Uno R3 (microcontrolador Atmega328, Tensão de Operação 5v); Tensão de Entrada: 7-12v, Portas Digitais: 14 (6 Podem Ser Usadas Como Pwm), Portas Analógicas: 6; Corrente Pinos I/o: 40ma, Corrente Pinos 3,3v: 50ma, Memória Flash: 32kb (0,5kb Usado No Bootloader); Sram: 2kb, Eeprom: 1kb, Velocidade do Clock: 16mhz), 01 Cabo Usb 2.0 A-b Compatível C/ Saida Arduino; 01 Placa Protoboard C/ 830 Furos; 10 Leds; 10 Resistores 220 Ohms; 10 Resistor 1k Ohms; 10 Resistor 10k Ohms; 01 Potenciômetro de 10 k Ohms; 01 Buzzer Ativo; 01 Buzzer Passivo; 03 Botões; 01 Display Digital 7 Segmentos; 01 Display Digita4x7 Segmentos; 01 Display 10 Segmentos Bargraph Vermelho; 01 Sensor de Luminosidade (photoresistor); 01 Sensor de Efeito Hall; 01 Sensor Infravermelho(infrared Receiver); 01 Sensor de Termistor; 01 Sensor de Balanço (ball Switch); 01 Modulo Ledrgb; 01 Display 10 Segmentos Bargraph Vermelho; 20 Fios Macho-macho, 10 Fios Macho-fêmea, 01 Conector de Bateria 9v; Acompanhar manual técnico em português, roteiros de experimentos com instrução para o aluno e professor, no formato impresso e em mídia digital. Garantia mínima de 12 meses.

- DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA

2.1.  A entrega deverá ocorrer em até 60 (sessenta dias), contados da data da assinatura do contrato, em remessa única nas Unidades de Ensino indicadas no Apêndice II – Quantitativos e Locais de Entrega. As entregas devem ocorrer em dias de expediente, considerando o horário das 08h às 12h e das 13h às 17h.

  - Os equipamentos deverão ser entregues montados e prontos para o uso.

- DA GARANTIA DO OBJETO

3.1. A garantia dos equipamentos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses.

3.2.  O prazo de garantia disposto por itens deverá cobrir, dentre outras exigências legais, quaisquer defeitos de fabricação e/ou falhas, excetuados os decorrentes de uso impróprio, contados da data do recebimento definitivo dele.

3.3. Todas as despesas havidas no período da garantia, tais como consertos, substituição de peças, transporte, mão-de-obra, suporte, assistência técnica, dentre outros correrão por conta da Contratada, não cabendo a Contratante quaisquer ônus.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A contratada, além de todas as determinações legais e infralegais aplicáveis, em especial as pactuadas, deverá:

a) Entregar os equipamentos em remessa única no endereço e horários indicados pela Administração e descarregar no local indicado pela Unidade de Ensino;

b) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos equipamentos que serão entregues, bem como ao respetivo transporte;

c) Fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza;

d) Incluir nos valores propostos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

e) Apresentar, a cada pagamento e sempre que exigido pela Contratante, se estiver na condição de recuperação judicial ou extrajudicial, as documentações que comprovem o devido cumprimento ao plano de recuperação judicial ou extrajudicial, conforme o caso, observando as normas legais e infralegais aplicáveis.

f) Fazer constar nas notas fiscais os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE relacionados especificamente ao objeto da contratação, observando as normas legais e infralegais aplicáveis;

g) Fornecer os equipamentos em embalagens de materiais sustentáveis, sempre que possível;

h) Observar todas as regras legais e infralegais acerca do objeto pretendido, inclusive acerca de sustentabilidade;

i) Entregar os equipamentos de acordo com as especificações técnicas determinadas, com embalagens devidamente lacradas sem qualquer tipo de defeitos que possa comprometer o produto ou a quantidade exigida.

j) Realizar o faturamento do objeto conforme as remessas de nota de empenho.

k) Prestar a garantia técnica para o objeto deste contrato, nos termos exigidos pelas Administração.

l) Entregar, com os equipamentos, manuais de instrução, dentre outros documentos que orientem a instalação e o funcionamento dos aparelhos traduzidos em língua portuguesa.

m) Cumprir todas as normas previstas no Programa Radar Anticorrupção instituídas pelo Estado de São Paulo, bem como pelas normas de integridade do contratante, em especial, Portaria 4.317, de 04 de fevereiro de 2025.

5. SUSTENTABILIDADE

5.1. Verifica-se possíveis impactos relacionados às embalagens, produção e ao descarte dos resíduos de produção desses Equipamentos, cujas medidas mitigadoras, que deverão ser observadas pela contratada, referem-se à:

a) atender aos critérios de sustentabilidade de cada item, em especial às normas técnicas inerentes;

b) entregar os itens em embalagens sustentáveis, sem comprometer a segurança dos produtos;

c) priorizar Equipamentos que sejam produzidos no todo ou em parte com materiais sustentáveis, ou que sejam reciclados, recicláveis ou de fontes renováveis, evitando materiais tóxicos ou prejudiciais à saúde.

d) disponibilizar Equipamentos, cuja produção utilize materiais resistentes, observando as normas técnicas aplicáveis, que atendam a durabilidade;

e) entregar os Equipamentos em embalagens sustentáveis, tais como recicláveis, dentre outros, sem comprometer a segurança dos dispositivos;

f) fornecer Equipamentos, cujos resíduos de produção observem as normas legais e infralegais aplicáveis.

Apêndice II – Quantitativos e Locais de Entrega

- QUANTITATIVOS DOS ITENS

|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Painel de controle com Controlador | Braço Robótico colaborativo c/ estação de trabalho | Multímetro Digital | Alicate Amperímetro | Gerador de Funções; Tipo Digital | Osciloscópio Digital | Fonte de Alimentação Regulada | Conjunto didático prototipagem | Conjunto Didático Arduino |
| MUNICÍPIO | CÓD | UNIDADE DE ENSINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINS | 148 | ETEC DE LINS | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| ITAPIRA | 218 | ETEC JOÃO MARIA STEVANATTO | 5 | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| SOROCABA | 264 | ETEC ARMANDO PANNUNZIO | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| TABOÃO DA SERRA | 293 | ETEC TABOÃO DA SERRA | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| QUANTIDADE TOTAL |  |  | 22 | 4 | 15 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |

- ENDEREÇO DE ENTREGA

| CÓDIGO/ UNIDADE | LOCALIZAÇÃO |
| --- | --- |
| 148 - ETEC LINS CNPJ: 62.823.257/0148-27 e-mail: e148dir@cps.sp.gov.br e148adm@cps.sp.gov.br | Rua São Pedro, 300 - Vila Perin – CEP 16400 - 537 – Lins / SP – Tel. (14) 3523 - 4859 / 1217 |
| 218 - ETEC JOÃO MARIA STEVANATTO CNPJ: 62.823.257/0218-74 e-mail: e218dir@cps.sp.gov.br e218adm@cps.sp.gov.br | Avenida Paulo Lacerda Quartim Barbosa, 630 – Parque Santa Barbará – CEP 13977 - 175 – Itapira / SP – Tel. (19) 3843 - 1171 ou 3813 - 4548 |
| 264 - ETEC ARMANDO PANNUNZIO CNPJ: 62.823.257/0264-00 e-mail: e264dir@cps.sp.gov.br e264adm@cps.sp.gov.br | Rua Costa Rica, 60 - Jardim Parada Do Alto – CEP 18025 - 805 – Sorocaba / SP – Tel. (15) 3211 – 0827 / 0987 |
| 293 - ETEC DE TABOÃO DA SERRA CNPJ: 62.823.257/0293-44 e-mail: e293dir@cps.sp.gov.br e293adm@cps.sp.gov.br | Praça Miguel Ortega, 135 – Parque Assunção – CEP 06754 - 160 – Taboão da Serra / SP – Tel. (11) 4701 - 1856 |